18. ULUSLARARASI MEB ROBOT YARIŞMASI

Otonom Araç Kategorisi

Teknik Tasarım Dökümanı

Takım Adı: Dyl-Startech

Okul: Denizyıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Darıca / KOCAELİ

Danışman Öğretmen: MEHMET EMİN UĞUR

Tarih: 9 Nisan 2026

# 1. Proje Özeti

Bu proje, 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması Otonom Araç Kategorisi kapsamında geliştirilmiş, Raspberry Pi 5 tabanlı, yalnızca kamera görüntü işlemeye dayanan bir otonom araç tasarımını kapsamaktadır.

Araç; OpenCV kütüphanesi ve Python programlama dili kullanılarak geliştirilmiş özgün yazılım ile çizgi takibi, trafik ışığı tespiti, yaya geçidi/hemzemin geçit duruşu, hız tümseği geçişi, araç sollama, çıkmaz yol algılama ve kırmızı park alanına park etme görevlerini gerçekleştirmektedir.

Tasarımda kamera dışında hiçbir sensör kullanılmamış olup tüm çevresel algılama yalnızca görüntü işleme yoluyla sağlanmaktadır.

Araç boyutları kılavuzda belirtilen 20×30×25 cm sınırları içerisinde tasarlanmıştır.

# 2. Donanım

## 2.1. Kullanılan Bileşenler

Aşağıda aracın donanım bileşenleri, teknik özellikleri ve kullanım amaçları listelenmiştir:

| Bileşen | Model / Özellik | Adet | Not |
| --- | --- | --- | --- |
| Ana İşlem Kartı | Raspberry Pi 5 | 1 | Görüntü işleme, kontrol algoritması |
| Kamera | Raspberry Pi Kamera Modülü | 1 | V2 model |
| Motor Sürücü | L298N Dual H-Bridge | 2 | - |
| DC Motor | 6V 250 RPM Sarı Motor | 4 | - |
| Güç Kaynağı | 16850 Sarj Edilebilir Li-Po | 5 | 3 DC-DC stepdown, 2 L298N beslemesi |
| Şasi | Çift yönlü klasik şasi | 1 | - |

Araç, teknik denetimde 20×30 cm ölçüsündeki kutuya rahatça sığabilecek şekilde tasarlanmıştır.

# 3. Yazılım

## 3.1. Yazılım Mimarisi

Tüm kontrol yazılımı takım tarafından sıfırdan geliştirilmiştir. Hazır, ticari veya üçüncü şahıslara ait kontrol yazılımı kullanılmamıştır.

| Yazılım / Kütüphane | Versiyon | Kullanım Amacı |
| --- | --- | --- |
| Python | 3.19 | Ana programlama dili |
| OpenCV | 4.2 | Görüntü işleme, renk tespiti, şerit takibi |
| RPi.GPIO | - | GPIO üzerinden motor sürücü kontrolü |
| NumPy | - | Dizi işlemleri, görüntü matris işleme |
| time / threading | - | Zamanlama, bekleme süreleri |

## 3.2. Görev Bazlı Yazılım Modülleri

| Modül | İşlev |
| --- | --- |
| Şerit Takibi | Siyah zemin üzerindeki beyaz şerit çizgilerini HSV/eşikleme ile tespit ederek motorları yönlendirme |
| Trafik Işığı Tespiti | Kırmızı/sarı/yeşil renk segmentasyonu; yeşil tespitinde hareket komutu |
| Yaya / Hemzemin Geçit | Yaya geçidi / hemzemin geçit desenini tespit edip en az 5 saniye durdurma |
| Hız Tümsek Geçişi | Sarı-siyah çizgili tümsek tespiti; yavaşlayarak şerit içinde geçiş |
| Araç Sollama | Turuncu aracı tespit, sollama serbest tabela tespiti; sol şeride geç, öne geç, şeride dön |
| Çıkmaz Yol Algılama | Çıkmaz yol tabelasını tespit ederek sağa dönüş manevrası |
| Park Etme | Kırmızı/mavi/yeşil renk segmentasyonu; kırmızı alana hizalanıp durma |

# 4. Algoritma ve Karar Mekanizması

## 4.1. Genel Akış

Araç yazılımı döngüsel bir yapıda çalışmaktadır. Her kamera karesi okunduğunda sırasıyla şu işlemler gerçekleştirilir:

- Kameradan görüntü al (OpenCV VideoCapture)

- Görüntüyü HSV renk uzayına dönüştür

- Renk maskeleri uygula: şerit çizgisi, trafik ışığı, işaret tabelaları, park alanı renkleri

- Aktif göreve göre kontrol çıkışını belirle

- GPIO üzerinden L298N motor sürücüye PWM sinyali gönder

- Bir sonraki kareye geç

## 4.2. Görev Öncelik Sırası

Yazılımda görev öncelikleri şu sırayla uygulanmaktadır:

| Öncelik | Görev | Tetikleyici | Eylem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trafik ışığı başlangıcı | Yeşil renk tespiti | Harekete geç (≤3 saniye) |
| 2 | Yaya / hemzemin geçit | Geçit deseni tespiti | Dur, 5 saniye bekle |
| 3 | Hız tümseği | Sarı-siyah çizgi tespiti | Yavaşla, geç |
| 4 | Sollama | Sollama serbest tabelası + turuncu araç | Sol şerit, sollama, geri dön |
| 5 | Çıkmaz yol | Çıkmaz tabela tespiti | Sağa dön |
| 6 | Park etme | Kırmızı dikdörtgen tespiti | Hizalan, dur |
| 7 | Şerit takibi | Her kare (varsayılan) | Şerit içinde ilerle |

## 4.3. Renk Tespiti

Tüm renk tespitleri HSV (Hue-Saturation-Value) renk uzayında yapılmaktadır. Kullanılan renk aralıkları aşağıda verilmiştir:

| Renk / Nesne | HSV Alt Sınır | HSV Üst Sınır |
| --- | --- | --- |
| Yeşil (trafik ışığı) | [40, 50, 50] | [80, 255, 255] |
| Kırmızı (trafik ışığı) | [0, 120, 70] | [10, 255, 255] |
| Kırmızı (park alanı) | [170, 120, 70] | [180, 255, 255] |
| Mavi (park alanı) | [100, 80, 50] | [130, 255, 255] |
| Yeşil (park alanı) | [40, 50, 50] | [80, 255, 255] |
| Turuncu (sollama aracı) | [10, 100, 100] | [25, 255, 255] |
| Beyaz (şerit çizgisi) | [0, 0, 180] | [180, 30, 255] |

Not: Bu değerler test ortamına göre ayarlanmıştır; ışık koşullarına bağlı olarak ince ayar gerekebilir.

# 5. Motor Kontrol Sistemi

## 5.1. L298N Bağlantısı

L298N motor sürücü kartı, Raspberry Pi 5 GPIO pinleri üzerinden kontrol edilmektedir. Bağlantı şeması aşağıda verilmiştir:

| L298N Pini | Fiziksel Pin | İşlev |
| --- | --- | --- |
| IN1 (F) | 11 | Sol motor ileri |
| IN1 (F) | 11 | Ön tarafın + |
| IN2 (F) | 13 | Ön tarafın - |
| IN1 (R) | 15 | Arka tarafın + |
| IN2 (R) | 16 | Arka tarafın - |
| ENA F | 32 PWM | F PWM |
| ENA R | 33 PWM | R PWM |

## 5.2. Hareket Komutları

| Komut | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İleri | HIGH | LOW | HIGH | LOW |
| Geri | LOW | HIGH | LOW | HIGH |
| Sola dön | LOW | HIGH | HIGH | LOW |
| Sağa dön | HIGH | LOW | LOW | HIGH |
| Dur | LOW | LOW | LOW | LOW |

# 6. Görev Açıklamaları ve Uygulama Yöntemi

## Görev 1 – Trafik Işığı Algılama ve Başlangıç

Araç, kamera görüntüsünde yeşil renk bölgesini HSV maskelemesi ile tespit eder. Yeşil ışık görüldüğünde en geç 3 saniye içinde hareket komutu verilir. Araç, harici bilgisayar bağlantısı gerekmeksizin fiziksel bir buton ile çalıştırılmaya hazır hale getirilmiştir. (Kılavuz: 50 ödül puanı – buton ile başlangıç)

## Görev 2 – Yaya Geçidi

Yaya geçidi deseni (beyaz-siyah çizgili yatay şerit) OpenCV kontur analizi ile tespit edilir. Algılandığında araç durur, 5 saniye bekler ve ardından harekete devam eder. Duruş mesafesi en fazla 30 cm olacak şekilde ayarlanmıştır.

## Görev 3 – Hız Tümsek Geçişi

Sarı-siyah çizgili hız tümsek deseni tespit edildiğinde motor PWM değeri düşürülerek araç yavaşlar. Şerit içinde kalarak geçiş tamamlandıktan sonra normal hıza dönülür.

## Görev 4 – Hemzemin Geçit

Hemzemin geçit deseni yaya geçidine benzer şekilde tespit edilir. Araç, geçit önünde durarak 5 saniye bekler. Duruş mesafesi en fazla 30 cm'dir.

## Görev 5 – Araç Sollama

Sollama serbest tabelası görüntüde tespit edildiğinde, turuncu renkli sollama aracı da kamerada görünürse araç sol şeride geçer, aracı geçer ve tekrar kendi şeridine döner. Sollama manevrası yalnızca sollama serbest bölgesinde yapılır.

## Görev 6 – Çıkmaz Yol Algılama

Çıkmaz yol tabelası (T şeklinde tabela) görüntü işleme ile tanınır. Araç çıkmaz yola girmeden sağa dön komutu alır ve parkura doğru yönde devam eder.

## Görev 7 – Park Etme

Parkur sonundaki üç dikdörtgen (kırmızı, mavi, yeşil) renk segmentasyonu ile tespit edilir. Kırmızı dikdörtgen hedef olarak seçilir; araç üzerine hizalanarak durur. Park alanı konumu her turda değişebildiğinden, renk tespitine dayalı dinamik hedefleme kullanılmaktadır.

## Görev 8 – Bölge Tamamlama

Araç, parkur üzerindeki tüm bölgeleri parkur dışına çıkmadan tamamlar. Sollama yasağı olan bölgelerde kendi şeridinde kalınır. Şerit ihlali önlemek amacıyla sürekli beyaz çizgi tespiti yapılır.

# 7. Hedef Puan Tablosu

Kılavuzda tanımlanan görev puanları ve hedeflerimiz:

| Görev | Puan |
| --- | --- |
| Buton ile başlangıç (ek) | 50 |
| Trafik ışığı – ilk denemede başlangıç | 50 |
| Yaya geçidi | 50 |
| Hemzemin geçit | 50 |
| Hız tümseği | 50 |
| Araç sollama | 100 |
| Çıkmaz yol algılama | 100 |
| Kırmızı alana park | 100 |
| Bölge tamamlama | 50 |
| Bitirme süresi katsayısı | (4×60) – süre |
| TOPLAM HEDEF | 600 + süre bonusu |

# 8. Kural Uyum Kontrol Listesi

18. Uluslararası MEB Robot Yarışması kılavuzuna göre aşağıdaki koşullar doğrulanmıştır:

| Kural Maddesi | Gereklilik | Durumu |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Araç 20×30 cm kutusuna sığıyor | Uyumlu |
| 2.1.2 | Yükseklik max 25 cm | Uyumlu |
| 2.1.3 | Tekerlek çapı max 10 cm | Uyumlu |
| 2.1.6 | Yalnızca kamera kullanılıyor | Uyumlu |
| 2.1.7 | Kamera dışında sensör yok | Uyumlu |
| 2.1.9 | Yazılım tamamen özgün | Uyumlu |
| 2.3 | Bluetooth/Wi-Fi/RF kapalı | Uyumlu |
| 2.2 | Ticari kontrol yazılımı kullanılmıyor | Uyumlu |

# 10. Takım Bilgileri

| Ad Soyad | Görev / Sorumluluk |
| --- | --- |
| Tuna BÜYÜKPINAR | Donanım tasarımı |
| Egemen Yusuf KAYRA | Yazılım geliştirme |
| Mehmet Emin UĞUR | Danışman |